| MEMORIAL DE CÁLCULO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA OBRA | CÂMARA DE VEREADORES DE TAMARANA/PR |  |  |  |  |  |  |
| PROPRIETÁRIO | CÂMARA DE VEREADORES DE TAMARANA/PR |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO | RUA UBALDINO DE SÁ BITENCOURT, S/N |  |  |  |  |  |  |
| BAIRRO | CENTRO |  |  |  |  |  |  |
| RESP. TÉCNICO | PAULO ZUAN BENEDETTI CHENSO |  |  |  |  | CREA | A111276-7 |
| DESCRIÇÃO PAVIMENTO | TÉRREO |  |  |  |  | Nº TOTAL PVTOS | 2 |
| TIPO DE EDIFICAÇÃO: | D- Serviços, Profissionais, Pessoais e técnicos |  |  |  |  |  |  |
| CLASSIFICAÇÃO: | D1- Prestação de serviços profissionais ou condução de negócios |  |  |  |  |  |  |
| ALTURA: | L - Edificações Baixas (h<=6m) |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSÕES EM PLANTA: | P - Pequeno Pavimento (<750m2) |  |  |  |  |  |  |
| CARACT. CONSTRUTIVAS: | Y- Média Resistência ao Fogo (Alvenaria) |  |  |  |  |  |  |
| CHUVEIROS AUTOMÁTICOS: | Sem chuveiros automáticos |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA PAV/EDIFICAÇÃO(m2): | 482,54 |  |  |  |  |  | Pav. Térreo4 |
| POPULAÇÃO(Pessoas): | 70 |  | DISTÂNCIA DE CAMINHAMENTO(m): |  |  |  | 20 |
| LARGURA DAS SAÍDAS EM METROS |  |  | CÁLCULO |  |  | LARGURA MÍNIMA | QTDE MÍNIMA |
| ACESSOS (N=P/C) |  |  | 0,55 |  |  | 1,10 |  |
| ESCADAS (N=P/C) |  |  | 1,10 |  |  | 1,10 | 1 |
| PORTAS/SAÍDAS (N=P/C) |  |  | 0,55 |  |  | 0,80 | 1 |
| TIPO DE ESCADA A SER ADOTADA: |  |  | Normal |  |  |  |  |
| TIPO DE PORTA A SER ADOTADA: |  |  | Sentido de Fuga |  |  |  |  |
| ALARME DE INCÊNDIO: |  |  | NÃO |  |  |  |  |
| TIPO DE EDIFICAÇÃO: |  | F- Locais de reunião de público |  |  |  |  |  |
| CLASSIFICAÇÃO: |  | F5- Teatros, cinemas, óperas e estudios de rádio e TV |  |  |  |  |  |
| ALTURA: |  | L - Edificações Baixas (h<=6m) |  |  |  |  |  |
| DIMENSÕES EM PLANTA: |  | P - Pequeno Pavimento (<750m2) |  |  |  |  |  |
| CARACT. CONSTRUTIVAS: |  | Y- Média Resistência ao Fogo (Alvenaria) |  |  |  |  |  |
| CHUVEIROS AUTOMÁTICOS: |  | Sem chuveiros automáticos |  |  |  |  |  |
| ÁREA PAV/EDIFICAÇÃO(m2): |  | 230,72 |  |  |  |  | Pav. Superior |
| POPULAÇÃO(Pessoas): |  | 231 |  | DISTÂNCIA DE CAMINHAMENTO(m): |  |  | 30 |
| LARGURA DAS SAÍDAS EM METROS |  |  |  | CÁLCULO | LARGURA MÍNIMA |  | QTDE MÍNIMA |
| ACESSOS (N=P/C) |  |  |  | 1,65 | 1,65 |  |  |
| ESCADAS (N=P/C) |  |  |  | 2,20 | 2,20 |  | 1 |
| PORTAS/SAÍDAS (N=P/C) |  |  |  | 1,65 | 1,65 |  | 1 |
| TIPO DE ESCADA A SER ADOTADA: |  |  |  | Normal |  |  |  |
| TIPO DE PORTA A SER ADOTADA: |  |  |  | Sentido de Fuga |  |  |  |
| ALARME DE INCÊNDIO: |  |  |  | NÃO |  |  |  |